Cavo seriale USB

Guida all’utilizzo

1. Specifiche del prodotto

2. Richieste del sistema
3. Installazione del driver (WIN2000)

4. Selezione della COM 
5. Impostazione della porta seriale RS232 
6. Disinstallare il Driver

Caratteristiche del prodotto

- Compatibile con le specifiche USB  Rev. 1.1

- Supporta l’interfaccia seriale  RS232

- Trasferimento dati superiore  a 1Mbps

Richieste del sistema

- CPU IBM PC 486DX4-100 MHz  o maggiore o compatibile

- Presa USB nel computer

- Lettore CD-ROM

- Windows 2000

Installazione del driver (WIN2000)

Procedura per installare il driver Window 2000 del  cavo seriale USB:

- Accendete il  computer e controllate che la porta USB è abilitata e funziona correttamente.

2.   Durante l’installazione non collegate al computer il cavo seriale USB.

3.   Cliccate due volte su ‘ setup.exe ’  ; inizia l’installazione

4.   Al termine dell’installazione cliccate ‘ OK ’

- Collegate il cavo USB all’apposita presa (USB) e lanciate Found New Hardware Wizard. Cliccate  Next per continuare.

- Cliccate  Next per continuare. Selezionate  “ Search for a suitable driver for my device(recommand) “

- Windows individuerà il  driver; cliccate  Next per proseguire l’installazione.

- Cliccate ‘Finish’;  Windows copierà i  file sul vostro hard disk.

- Potete controllare nel ‘Device Manager’  che sia stato installato ‘Prolific USB to Serial Comm Port)’

.

Selezionare la COM

Con Windows 98SE , si può cambiare la COM tramite il software setcom.exe

Con Windows Me 、Windows 2000 、Windows XP, eseguite i punti seguenti: 

    (1) Cliccate su ‘Device Manager\ Devices by connection \ ports (COM & LPT)’. ( immagine 1)

( immagine 1)

(2) Fate doppio clic su “Prolific USB-to- serial Comm port(COM3)”  e andate su ‘ properties'. (immagine 2)

(immagine 2)

(3) Selezionate "Port Settings "e cliccate su "Advanced". Scegliete la com desiderata e cliccate su " ok”. (immagine 3)

(immagine 3)

Nota:

Quando si cambia la Com, il modem o la periferica potrebbero non collegarsi o rallentare l’operatività. In questo caso, scollegateli e installateli di nuovo.

Impostazione della porta seriale RS232

Eseguite la seguente procedura per collegare la porta seriale RS232 alla porta USB del vostro PC:

- Spegnete il modem. Collegate il connettore DB 9 della porta seriale USB al modem. Accendete di nuovo il modem.

- Accendete il computer e collegate il connettore USB del cavo seriale alla porta USB.

- Se avete già installato un modem in precedenza, cliccate ‘Start, Settings, Modems. Open Modems Properties’, selezionate  ‘Modem’, cliccate  ‘Properties’. Nel campo ‘General tab’ cambiate la COM selezionando  ‘USB to Serial Port (COM3)’.

- Ora potete usare il cavo di adattamento tra porta USB e porta seriale per collegare il fax  RS232 Serial 56K  ed eseguire la funzione Dial-up per la connessione a Internet ed inviare fax tramite l’apposito software (per esempio: Microsoft FAX).

Disinstallare il driver

Se volete rimuovere il driver del cavo seriale USB, eseguite la procedura descritta di seguito:

- Scollegate il cavo USB dal vostro PC.

- Caricate il programma DRemover98_2K.exe dal software su CD-ROM, e riavviate il PC.